# Anweisungen für die praktische Motorbootausbildung

## Das Tragen von Boots- bzw. Turnschuhen wird vorausgesetzt

Bitte vergessen Sie nicht zu den Übungsfahrten Ihre Taue mitzubringen

Den Anweisungen des Schiffsführers / der Schiffsführerin ist Folge zu leisten

Bitte geben Sie die Kommandos laut und deutlich

Schiffsführer:		„Bitte übernehmen Sie das Ruder“

Rudergänger/ in:	„Ich übernehme – Maschine ist gestoppt – Ruder liegt mittschiffs“

### ABLEGEMANÖVER

Rudergänger/ in:	„Leinen los“

Schiffsführer:		„Leinen sind los“

Rudergänger/ in:	„Heck ist frei!“

„Langsame Fahrt achteraus / vorraus“

#### MENSCH-ÜBER-BORD-MANÖVER

Schiffsführer:		„Mensch über Bord Steuerbord/ Backbord !“

Rudergänger/ in:	„Mensch über Bord Steuerbord/ Backbord !“

„Maschine Stopp“

„Ruder hart Steuerbord / Backbord“

##### „Rettungsring werfen“

„Mensch beobachten“

Rudergänger/-in lässt Hartruderlage steuerbord / backbord stehen und fragt:

Rudergänger/ in:	„Ist Mensch frei?“

Schiffsführer:		„Mensch ist frei!“

Rudergänger/ in:	„Mensch gesichtet an Steuerbord / Backbord querab ( achteraus )“

„Nehme Kurs auf“

Jetzt langsam auf Mensch zufahren und etwa 1 Bootslänge vorher ankündigen:

Rudergänger/ in:	„Nehme Mensch an Steuerbord / Backbord auf!“

Weiter auf Mensch zufahren, bis er über der Bug gerade noch sichtbar ist und dann Ruder hart nach

##### Backbord / Steuerbord legen und melden:

Rudergänger/ in:	„Maschine Stop“

Warten, bis Schiffsführer/-in das Kommando gibt:

Schiffsführer:		„Mensch an Steuerbord/ Backbord aufgenommen“

### Anlegemanöver

Schiffsführer:		„Bitte mit der Steuerbord - / Backbordseite anlegen“

Rudergänger /in:	„ Anlegen mit der Steuerbord -/ Backbordseite“

„ Leinen, Fender und Bootshaken bereithalten“

nachdem das Schiff am Liegeplatz liegt, sagt Rudergänger/-in:

Rudergänger /in:	„Leinen festmachen“

Schiffsführer:		„Leinen sind fest“

#### Aufstoppen

Schiffsführer:		„Bitte stoppen Sie das Boot kursgerecht auf“

Rudergänger/ in:	„Boot wird aufgestoppt“

Nachdem das Boot kursgerecht und keine Fahrt mehr macht

Rudergänger/ in:	„Boot ist Kursgerecht aufgestoppt“

#### Wenden auf engen Raum

Schiffsführer:		„Bitte wenden Sie das Boot auf engen Raum“

Rudergänger/ in:	„Ich wende auf engen Raum“

Nachdem das Boot um 180° gewendet wurde

Rudergänger/ in:	„Gegenkurs liegt an!“

Hinweise für die Kompassfahrt

Sofern Ihnen Fragen zum Kompass gestellt werden, gilt Folgendes:

Die Kenntnis der Himmelsrichtungen wird vorrausgesetzt, z. B.:

N = 0 / 360 Grad; NO = 045 Grad; O = 90 Grad; SO = 135 Grad; S = 180 Grad;

SW = 225 Grad; W = 270 Grad; NW = 315 Grad; N = 0 / 360 Grad;

Der Gegenkurs ergibt sich aus der Addition oder Subtraktion von 180 Grad des anliegenden Kurses

Beispiel:

Alle Kurse bis    180 Grad    minus 20 plus   200 rechnen!

Alle Kurse über  180 Grad    plus   20 minus 200 rechnen!

###### Viel Spass an Bord unserer Schiffe, Ihr

MSC - Motorbootpraxiscenter Düsseldorf / Essen

Tel.: 0201 / 47 22 12       Handy: 0160 / 844 24 96       Fax: 0201 / 47 38 99